ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Сысертского городского округа в редакции от 28.09.2023

Перечень территориальных зон и территорий

| Таблица 1 № п/п | Кодовые обозначения | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| Территориальные зоны, на которые установлены градостроительные регламенты |  |  |
| 1 | ЖТ-1.1 | Зона индивидуальных жилых домов в городах |
| 2 | ЖТ-1.2 | Зона индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах |

Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах.

Кодовое обозначение – ЖТ-1.2.

Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной жилой застройки зон комфортного жилья, включающих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (одноквартирные) жилые дома, в том числе для размещения приусадебного участка личного подсобного хозяйства с правом содержания домашнего скота и птицы;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;

- размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- развитие объектов общественно-деловой и промышленной застройки в соответствующих среде, формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Таблица 3 Кодовое обозначение | Наименование зоны | Предельный класс опасности | S min, га | S max, га | А min, м | В min, м** | К max, % *** | Предельное кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЖТ-1.2 | Зона индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах | V | 0,06 | 0,35 | 15 | 3 | 30 | 3 |

Минимальная площадь земельного участка (S min), максимальная площадь земельного участка (S mах)

А min – минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту.

B min – минимальный отступ строящихся объектов капитального строительства от границ соседних участков. В случае примыкания к соседнему зданию (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м, в иных случаях – 3 м. Расстояние до границы соседнего земельного участка от вспомогательных объектов: хозяйственных построек, бани, гаража должно быть не менее 1 м.

К max – максимальный коэффициент застройки земельного участка – выраженный в процентах показатель элемента градостроительного регламента, определяемый в границах земельного участка как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от красных линий и границ земельного участка